- 调试步骤

- -调试之前请按激活文档激活小度音箱-

- 一、开关解锁

- 同时长按任意两个按键3秒，灯光闪烁，即为解锁成功，10分钟后或者重新上电即为上锁

- 二、所有设备复位

- 1、插卡取电复位：面盖扣开，长按右边的复位按键10秒，直至灯光闪烁

- 2、窗帘电机复位：长按按键3秒，指示灯亮起，然后马上松开再长按7秒，直至指示灯闪烁

- 3、所有开关复位：开关最左边按键以“上-上-下-下-上-上-下-下”来按，一共按8下，灯光闪烁

- 4、灯驱复位：长按灯驱上面按键10秒，直至灯光闪烁(展板展箱上为调光模块，按键为模块左上角小按键)

- 5、温控面板复位：温控面板只有10秒复位时间，最好单独配置，长按M键5秒左右，屏幕出现10秒倒计时，这时候让小度发现小家电来连接

- 三、所有设备入网

- 呼叫小度“小度小度，发现小家电”，根据语音提示，搜索到所有的设备并完成设备入网

- 四、切换开关模式

- 四路开关与六路开关有两种模式为“情景模式”和“开关模式”，按八下进行切换，如单个按键闪烁即为开关模式，如所有按键闪烁即为情景模式

- 1、情景模式使该按键作为一个情景，可以保存已绑定的所有开关的状态，可使所有开关联动，例如“睡眠模式”即为所有开关关闭，“明亮模式”即为所有开关开启，情景按键之间相互互斥，通过按另一个情景按键来切换情景，不能一开一关

- 2、开关模式使该按键作为一个开关，为正常的开关功能，控制灯具的亮灭或者电源的通断

- （注意：根据开关布局确定将哪个按键切换为何种模式，其中六路开关只有四路可接线，最右边两路不可接线，可作无线开关和情景，一般作为情景使用）

- 五、情景绑开关

- 情景按键按五下进行发起绑定，其他开关任意一个按键按两下接收

- （注意：发起方不管是否被接受都会闪烁30秒，接收方须在30秒内完成操作，接收方按两下后会闪烁5-6下，等待闪烁结束再操作下一个接收方，如接收方太多导致发起方结束闪烁，继续操作发起方，绑定完剩余接收方即可）

- （确定是否有窗帘按键或者窗帘面板，如有则参照步骤八对窗帘按键进行操作）

- 六、开关绑双控

- 如有双控开关需求，即不同开关有相同的控制灯具，则进行此操作，任意一方开关按五下发起绑定，另一方按两下接收，绑定完再尝试控制一下发起方确认已经绑好

- （注意：发起方不管是否被接受都会闪烁30秒，接收方须在30秒内完成操作，接收方按两下后会闪烁5-6下即为绑定好，绑定好后可提前将发起方按停闪，节省时间）

- 七、开关绑调光灯驱

- 带调光的智能系统可实现不接线远程绑定，可按面板进行调色温和亮度，由对应开关按五下发起绑定，再找到对应的灯驱按两下接收，绑定完再尝试控制一下发起方确认已经绑好，调光面板长按下方按键为调色温，灯光会在冷暖之间逐级渐变，长按面板上方的按键为调亮度，灯光会从最亮和最冷之间逐级渐变

- （注意：发起方不管是否被接受都会闪烁30秒，接收方须在30秒内完成操作，接收方按两下后会闪烁5-6下即为绑定好，绑定好后可提前将发起方按停闪，节省时间）

- 八、保存情景

- 将所有开关亮灭状态调到对应的情景状态，然后长按情景按键3秒保存，按后情景按键会闪烁3-4下即为保存成功

- （注意：情景状态对应即为灯光的状态，根据情景按键名称来调整，例如“明亮模式”即为将所有灯打开，然后长按明亮按键3秒保存，“睡眠模式”即为将所有灯关闭，然后长按明亮按键3秒保存，其余情景根据灯光状态自定义保存，打开部分灯，关闭部分灯，然后长按想要设置的对应情景按键3秒保存）

- -五、六、七、八必须按顺序来操作，不然可能导致情景状态刷新，情景按键失效-

- 九、窗帘开关绑电机

窗帘按键按五下发起绑定，电机按键先按三下，然后长按三秒接收

（注意：窗帘为单独控制，不接入按键情景，如开关为窗帘面板，则不用让情景按键绑定窗帘面板，直接绑定电机，如按键为窗帘按键，则先将窗帘切换为情景模式，先行完成五、六、七操作，再将按键切换为开关模式绑定窗帘电机）

- 十、绑定电视和空调

- 叫“小度小度，连接空调”和“小度小度，连接电视”，根据语音播报提示绑定空调和电视

- 十一、APP设置

参照“小度酒店版app”文档进行操作,设置语音情景模式和触发情景模式，如语音控制“打开明亮模式”和插卡“入住”情景，区别是一个是由语音指令触发，一个是由插卡动作触发，也可自行设置其他情景，比如加入定时执行等

Tips:小度设备绑定机制

绑定即让两个开关之间或者两个按键之间有关联，分为发起方和接收方，绑定方法一般为发起方按五下，接收方按两下接收，窗帘电机则为按三下再长按三秒；情景面板和开关面板之间是由面板整体进行绑定，只需要按面板中任意一个键，开关面板之间双控则是按键与按键之间进行绑定，只看对应的按键。