- 调试步骤

- -调试之前请按激活文档激活小度音箱-

- 一、所有设备入网

- 刚通电时开关一闪一闪为出厂状态，在这个状态下客直接叫小度“小度小度，发现小家电”，根据语音提示把所有设备入网

- 更改按键模式(可选)

- 六路和四路开关这两种开关有两种模式为“情景模式”和“开关模式”，将准备当作灯控来使用的按键按八下切换为开关模式

- 注意：如“XX灯”为开关，“明亮、睡眠”这些为情景，如果有窗帘的话，窗帘先保持情景模式不动，等开关调试结束后再切换为开关单独绑定

- 三、情景绑开关

- 同面板内的任意一个情景按键按5下，其他面板任意一个按键按2下，如果其他面板上也有情景，只由一个情景按5下即可

- 注意：注意观察灯光状态，情景按键停止闪烁重新按5下绑剩下的面板即可

- 四、开关绑双控

- 控制相同回路的开关，一边按5下，一边按2下

- 注意：如有三控以上，绑定方法相同，不过按5下的按键需相同，双控则无区别

- 五、保存情景

- 先手动调节灯光状态，然后再长按对应情景按键3秒保存，如“把所有灯打开，长按明亮按键保存；把所有灯关闭，长按睡眠保存”，按键保存的灯光效果就是保存前手动调的效果

- 六、窗帘按键操作

- 把窗帘按键按8下切换为开关，再按5下，窗帘电机先按3下再第四下长按3秒(或者断电上电)

- 七、绑定红外设备

- 呼叫小度“小度小度，发现设备”，根据语音提示把所有红外设备添加进来，如空调、电视、投影仪等

- 八、APP设置

现场操作完成后，在小度酒店版APP更改按键名称、设置语音情景，可参照“小度酒店版APP”文档

Tips:小度设备绑定机制

按键按5下为发起状态，保留30秒，在这期间其余按键按2下为接收状态，情景和开关的绑定是情景区域和面板间的，开关和开关绑双控是按键和按键间的，窗帘电机为单独的操作方法，只能用于接收绑定。