网关调试步骤

- APP添加账号

- 打开“好时在”APP，使用手机号或邮箱注册账号。

- 重置网关

- 点击网关“reset”键，先按三下再长按三秒，红灯闪烁，网关重置。

- APP添加网关

- 打开“好时在”APP，登录账号，在首页右上角加号点击添加设备，选择蓝牙mesh网关，输入网关要连接的网络和密码，等待网关连接上网络，此时绿灯闪烁，灯光常亮即为连接成功。

- ——也可直接点击网关“reset”键，先按两下再长按三秒，绿灯闪烁，网关开始搜索并连接设备。

- 所有设备重置

- 开关面板：长按开关面盖下的配网按键10s直至所有背景灯闪烁后松开

- 灯驱：长按灯驱上的配网按键10s直至指示灯闪烁后松开

- ——开关重置灯驱：先让灯为关闭状态，然后通过开关一开一关按13下，保证每次开关都需等灯完全亮起和完全灭掉，最后灯亮起后呈现呼吸灯状态即为重置状态

- APP添加设备

- 在APP首页右上角加号点击添加设备，选择mesh设备，直接按最上方搜索键搜索到所有设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    备

- (注意：在房间距离限制而采用多个网关的情况下，需提前规划好网关所在位置，对应位置的网关负责搜索该网关附近的设备，防止距离太远导致控制效果不佳，此时需按区域重置设备，即重置一个区域的设备后将其他区域的设备断电，没有断电条件的可以先连上设备然后一一删除)

- APP设置情景

- 打开智能板块，点击右上角加号选择创建情景，先给情景命名，可自定义也可采用模板名称，然后下一步选择要控制的设备，根据想要的情景效果选择灯效，最后再保存即可

- APP设置多控组(可选)

- 在有灯驱设备，有双控开关的时候设置，打开智能面板，点击右上角加号选择创建多控组，先修改名称，然后选择想要双控的设备加入多控组，比如开关控制灯驱就是有绑多控组来进行控制，把开关和灯驱同时加进去，最后再保存

- APP设置设备信息

- 将所有开关设备按键都重新命名一下，并设置所有设备的房间所在位置

- -此步骤可在添加设备后进行，也可在所有情景和多控组绑定好后进行-